汽车灯具E-mark认证适应于外部灯具

一、外部灯具分类

常见的外部灯具有：前照灯、雾灯、牌照灯、倒车灯、制动灯、转向灯、示位灯、示廓灯、驻车灯、昼间行驶灯和警示灯。外部灯具光色一般采用白色、橙黄色和红色；执行特殊任务的车辆，如消防车、警车、救护车、抢修车，则采用具有优先通过权的红色、黄色或蓝色闪光警示灯。机动车应按时参加安全检测和综合检测，确保外部灯具齐全有效。

1、前照灯---对应标准： ECE R113

俗称“大灯”，装在汽车头部两侧，用来照明车前道路。有两灯制、四灯制之分。四灯制前照灯并排安装时，装于外侧的一对应为近、远光双光束灯；装于内侧的一对应为远光单光束灯。远光灯一般为40－60W，近光灯一般为 35－55 W。

2、雾灯---对应标准：ECE R19(前雾)、ECE R38(后雾)

安装在汽车头部或尾部。在雾天、下雪、暴雨或尘埃弥漫等情况下，用来改善车前道路的照明情况。前雾灯功率为 45－55 W，光色为橙黄色。后雾灯功率为21W或6W，光色为红色，以警示尾随车辆保持安全间距。

3、牌照灯---对应标准：ECE R4

装于汽车尾部牌照上方或左右两侧，用来照明后牌照，功率一般为5－10W，确保行人在车后20m处看清牌照上的文字及数字。

4、倒车灯---对应标准：ECE R23

安装在汽车尾部，当变速器挂倒档时，自动发亮，照明车后侧，同时警示后方车辆行人注意安全。功率一般为20－25 W，光色为白色。

5、制动灯---对应标准：ECE R7

俗称“刹车灯”．安装在汽车尾部。在踩下制动踏板时，发出较强红光，以示制动。功率为20－25W，光色为红色，灯罩显示面积较后示位灯火。为避免尾随大型车对轿车碰撞的危险，轿车后窗内可加装由发光二极管成排显示的高位制动灯。

6、转向灯---对应标准：ECE R6

主转向灯一般安装在汽车头、尾部的左右两侧，用来指示车辆行驶趋向。汽车车侧中间装有侧转向灯。主转向灯功率一般为20－25 W，侧转向灯为5 W，光色为流浪色。转向时，灯光呈闪烁状，频率规定为 1．sic．5 HZ，起动时间不大于 1．5 s。在紧急遇险状需其他车辆注意避让时，全部转向灯可通过危险报警灯开关接通同时闪烁。

7、示位灯---对应标准：ECE R7

又称“示宽灯”、“位置灯”，安装在汽车前面、后面和侧面，夜间行驶接前照灯时，示位灯、仪表照明灯和牌照灯同时发亮，以标志车辆的形位等。功率一般为5－20W。前位灯俗称“小灯”，光色为白色或黄色，后位灯俗称“尾灯”，光色为红色；侧位灯光色为琥珀色。

8、示廓灯---对应标准：ECE R7

俗称“角标灯”，空载车高3 m以上的车辆均应安装示廓灯，标示车辆轮廓。示廓灯功率一般为5W。

9、驻车灯---对应标准：ECE R77

装于车头和车尾两侧，要求从车前和车尾 150 m远处能确认灯光信号，要求车前处光色为白色，车尾处为红色。夜间驻车时，将驻车灯接通标志车辆形位。

10、昼间行驶灯--- 对应标准：ECE R87

11、回复反射器---对应标准：ECE R3

12、警示灯---对应标准：ECE R65

一般装于车顶部，用来标示车辆特殊类型，功率一般为40－45 W。消防车、警车用红色，救护车为蓝色，旋转速度为每秒2一6次；公交车和出租车为白、黄色。出租车空车标示灯装在仪表台上，功率为5－15 W，光色为红底、白字。

二、欧盟ECE对机动车辆灯具强制认证划分

■ECE R3-回复反射器

■ECE R4-牌照灯

■ECE R6-转向灯

■ECE R7-位置灯，示廓灯，刹车灯

■ECE R19-前雾灯

■ECE R23-倒车灯

■ECE R38-后雾灯

■ECE R48-汽车灯具的安装

■ECE R50-摩托车的位置灯，转向灯，刹车灯，牌照灯等

■ECE R53-摩托车灯具的安装

■ECE R65-警示灯

■ECE R77-驻车灯

■ECE R87-昼行灯

■ECE R91-侧标记灯

■ECE R98-疝气光源大灯

■ECE R104-反射标记

■ECE R112-非对称光型前大灯

■ECE R113-对称光型前大灯

■ECE R119-角灯